Quy trình Calibration cho encoder GongWang

- Cấu hình đường truyền

Half-duplex RS485

Baud rate 2.5Mbps

UART 8N1

LSB

- Quy trình calibration

Note:

Byte Selection: Gồm 4 bit high và 4 bit low. Trong đó:

- 4 bit low để lựa chọn encoder: ‘0’ Cả 2 encoder, ‘1’ Encoder 1, ‘2’ Encoder 2

- 4 bit high để lựa chọn giới hạn góc: ‘0’ Tắt giới hạn góc, ‘1’ 360o, ‘2’ 180o, ‘3’ 120o, ‘4’ 90o

Encoder hiện tại sử dụng Byte SELECT là 0x00.

- Bắt đầu calibration:

Command: [76, 00, 00, SELECT, CRC] (5 byte)

Phản hồi: [76, 00, xx, STATUS, CRC] (5 byte)

Yêu cầu STATUS = 0 để bắt đầu quá trình calibration

- Quá trình calibration

Sau khi bắt đầu calibration thành công, cần quay động cơ với tốc độ tối đa 300rpm.

Theo dõi quá trình calibration:

Command: [76, 01, 00, 00, CRC] (5 byte)

Phản hồi: [76, 01, STEP, STATUS/RESERVED?, CRC] (5 byte)

Note: Byte số 4 hiện tại chưa rõ chức năng/ý nghĩa

Byte số 3 STEP thể hiện quá trình calibration, chạy tang dần từ 0. STEP < 17(0x11) là quá trình calibration vẫn đang diễn ra, STEP = 17(0x11) là calibration thành công, STEP >17(0x11) là calibration thất bại.

- Đọc kết quả calibration

- Nếu calibration thất bại, cần gửi command để xem mã lỗi trả về

Command: [76, 0A, 00, 00, CRC] (5 byte)

Phản hồi: [76, 0A, ERR1, VALUE1_LOW, VALUE1_HIGH, ERR2, VALUE2_LOW, VALUE2_HIGH, CRC] (9 byte)

Trong đó ERR1 là lỗi của encoder motor side (vòng ngoài) còn ERR2 là lỗi của encoder output side (vòng trong)

Cách đọc bản tin phản hồi:

| Mô tả lỗi | Mã lỗi trả về | Giá trị thực tế |
| --- | --- | --- |
| Khoảng cách quá hẹp | E1 | Biên độ điện áp (mV) |
| Khoảng cách quá rộng | E2 | Biên độ điện áp (mV) |
| Tỉ lệ sin/cos quá thấp | E3 | Phần trăm (%) |
| Độ lệch tương đối giữa kênh chính và kênh phụ quá lớn | E4 | Giá trị đọc / 1000 (Degree) |
| Kênh chính và kênh phụ ngược chiều nhau | E5 | Chưa rõ |
| Chiều quay không được khóa | E6 | Chưa rõ |
| Calibration bị timeout | E7 | Thời gian (ms) |

- Nếu calibration thành công, cần xem kết quả trả về:

Command:

Motor side: [76, 02, 00, 00, CRC] (5 byte)

Output side: [76, 04, 00, 00, CRC] (5 byte)

Bản tin phản hồi cho cả 2 command đều có cấu trúc và độ dài giống nhau (22 byte) như dưới đây:

| Byte | Mô tả |
| --- | --- |
| 0 | Command echo |
| 1 | ’02’ cho motor side hoặc ‘04’ cho output side |
| 2-3 | Biên độ master sin (int16, little-endian) |
| 4-5 | Tâm của master sin (int16, little-endian) |
| 6-7 | Biên độ master cos (int16, little-endian) |
| 8-9 | Tâm của master cos (int16, little-endian) |
| 10-11 | Biên độ slave sin (int16, little-endian) |
| 12-13 | Tâm của slave sin (int16, little-endian) |
| 14-15 | Biên độ slave cos (int16, little-endian) |
| 16-17 | Tâm của slave cos (int16, little-endian) |
| 18-19 | Sai lệch vị trí tương đối (int16, little-endian) |
| 20 | Status |
| 21 | CRC |

Cách quy đổi giá trị raw sang giá trị thực tế:

Biên độ điện áp = amp_raw * 0.5 * 3.657 / 8192

Tâm điện áp = center_raw *3.657 / 8192

Sai lệch vị trí tương đối = deviation_raw * 360 / resolution

Note: Sau khi calib cần khởi động lại encoder